高纲1342

江苏省高等教育自学考试大纲

28648　　汽车传感器技术

江苏理工学院编

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

一、自学教材

本课程使用教材为：《汽车传感器的检测》，贺展开 龚晓燕 编著，机械工业出版社出版，2011年版。

二、关于命题和考试的若干规定

1.本课程考试试卷可能采用的题型有：单选题、填空题、名词解释、简答题等。

2.试卷难易度大致可分为容易、中等偏易、中等偏难、难四个等级，试卷中不同难易度试题所占的分数比例，大致为容易占20%，中等偏易占30%，中等偏难占30%，难占20%。

三、考核重点及难点

1.汽车发动机上的传感器

（1）空气流量传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

（2）压力传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

（3）发动机上位置传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

（4）温度传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

（5）转速传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

（6）爆震传感器、氧传感器、氮氧化合物传感器、烟度传感器的工作原理与检测方法。

2.汽车底盘上的传感器

（1）底盘上位置传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

（2）速度传感器的分类、结构、工作原理、检测方法。

3.汽车车身上的传感器

（1）碰撞传感器的结构、工作原理、检测方法。

（2）湿度传感器的结构、工作原理、检测方法。

（3）日照传感器的结构、工作原理、检测方法。

（4）光电式光量传感器的结构、工作原理、检测方法。

（5）电流检测用传感器的结构、工作原理、检测方法。

（6）雨滴传感器的结构、工作原理、检测方法。

（7）汽车导航传感器的结构、工作原理、检测方法。

4．新型传感器在汽车上的使用

（1）智能传感器的定义、功能、特点及在汽车上的应用与发展方向。

（2）光纤传感器的定义、特点、工作原理。

（3）微型传感器及集成传感器的定义、应用方向。

5.传感器波形的检测

（1）传感器检测的主要仪器及仪器的主要功能。

（2）用示波器对传感器进行信号采集与波形分析。

四、题型示例

（一）单项选择题

在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母标号填入题干的括号内。

1．下列传感器不属于转速传感器的是（ C ）。

A. 电磁感应式   B.光电感应式   C.卡尔曼涡流式   D.霍尔效应式

（二）填空题

1.智能传感器具有高精度、高可靠性与高稳定性、高信噪比与高分辨率、高自适应性的特点。

（三）名词解释

1.智能传感器：一般认为，凡是在同一壳体内有敏感元件和微机的传感器就是智能传感器。它具有微处理功能、兼有信息监测、信息处理、逻辑思维与判断功能和人工智能等特点。

（四）简答题

1.简述机油压力开关的工作原理。

（1）机油压力开关由膜片、弹簧及触点组成。（2分）

（2）当无机油压力作用时，弹簧推动膜片，触点处于闭合状态；当机油压力达到规定值时，膜片克服弹簧作用力，使触点断开。（3分）